温州市中心医院老香山(解放路)门诊部装修工程

招标控制价编制说明

一、工程概况

1、工程名称：中心医院-老香山院区装饰及配套装修工程

2、工程概况：见招标文件；

二、清单编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

- 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

- 《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）；

- 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

- 工程施工规范及相关的标准；

- 信息价格按2022年3月份《温州工程造价信息》、《浙江省工程造价信息》依次顺序为基准价计算；

- 其他与造价有关的政策规定；

三、通用说明

- 本说明不做为施工的依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

- 编制说明与清单描述冲突时，以清单描述为准。

- 清单中未列出的措施费项目，投标单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

- 本工程预留金250000元计入装饰部分，不用于工程变更使用。使用权归甲方，用于工程设计、监理、招投标等费用。

装饰部分

- 三层粉刷外墙涂料按外墙真石漆计入本次预算。

- 墙面砖做法：按1、300*600抛光砖；2、白水泥擦缝；3、底掺5%防水剂；4、采用专用胶泥计入本次预算。

- 接待大厅印花玻璃按8mm单层超白玻夹丝玻璃计入本次预算。

- 三层窗台板计入本次预算。

- 新建墙体抹灰按20厚1:0.5:3水泥砂浆计入本次预算。

- 无机涂料饰面做法按腻子2道，涂料2遍计入本次预算。

- 卫生间抬高材质按C20细石混凝土计入本次预算。

- 无机涂料饰面做法按腻子2道，涂料2遍计入本次预算。

- 灯槽按外扩展开200mm计入本次预算。

- 墙面及地面拆除区域详见每层拆墙尺寸图，墙体按实心砖墙拆除计入本次预算。

- 原天棚不做拆除，具体天棚做法详见图纸。

- 玻镁板基层都按10mm厚计入，不锈钢板都按1.2mm厚计入。

- 三层污物打包间隔断按铝合金移门计入。

- 安装部分

- 电气部分：

- 配电间至总箱ZAL电缆及配管暂按30m计入；

- 配电间至AP 箱电缆及配管暂按40m计入；

- 医疗无影灯计入；；

- 给排水部分：

- 给排水至2层向上算。

- 消电部分：

- 1、屋面ATxfb出线至wyb和xhb电缆，设计未明确，暂不计入。

2、屋面ZXJ(自动巡检柜)、XYJ(消火栓泵机械应急启动柜)平面图未明确位置，按系统图计入。

3、空调系统不计入本次招标范围内。

土建材料推荐（相当于或同档次）品牌表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材 | 广东/兴发、广东/凤铝、福建/闽发 |  |
| 2 | 断热铝合金门窗、普通铝合金门窗、铝合金百叶 | 宁波/华神、 广东凤铝 、南安/闽发 |  |
| 3 | 特级防火卷帘门、卷帘门 | 温州/安保、温州/银盾、杭州/永安 |  |
| 4 | 防火门 | 温州/银盾、永康/群升、浙江/泰诺 |  |
| 5 | 不锈钢拉手 | 皇冠、盖泽、多玛 |  |
| 6 | 五金件 | 坚朗、吉斯、诺托 |  |
| 7 | 玻璃（中空、钢化） | 南玻、台玻、耀玻 |  |
| 8 | 防水卷材、防水涂料、涂膜 | 上海/江渤、潍坊/宏源、东方/雨虹 |  |
| 9 | 乳胶漆/无机涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |
| 10 | 外墙真石漆 | 立邦、嘉宝莉、华润 |  |
| 11 | 防滑地砖、墙面砖、抛光砖、仿古砖、红缸砖 | 广东/冠珠、广东/亚细亚、广东/东鹏 |  |
| 12 | 挤塑聚苯板 | 温州/乐佳、温州/嘉远、江阴/乐福 |  |
| 13 | 石膏板 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |
| 14 | 轻型龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |
| 15 | 复合木地板 | 菲林格尔、欣耐、圣象 |  |
| 16 | 塑胶地板 | 汉美臣、瑞东宝、菱隆 |  |
| 17 | 铝扣板 | 欧斯宝、德磊斯顿、台州鑫边 |  |

- 安装材料推荐（相当于或同档次）品牌表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架/母线槽 | 扬中/世发长胜 乐清/中建江苏/恒隆 |  |  |
| 2 | PVC电线管 | 新昌/中财 杭州/顺达 台州/公元 |  |  |
| 3 | 电缆 | 温州/威尔鹰 宁波东方 上海/浦东 |  |  |
| 4 | 电线 | 温州/网牌 温州/威尔鹰 宁波东方 |  |  |
| 5 | 智能化线材 | 金诚 视通 天诚 |  |  |
| 6 | 应急灯 | 浙江/台谊 中山/奇辉 乐思达 |  |  |
| 7 | 开关、插座 | 温州/正泰 温州/德力西 温州/泰力 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | 上海/银河 浙江/金洲 余姚/增洲 |  |  |
| 9 | 成套配电箱 | 温州/德力西 温州/正泰 上海人民 |  |  |
| 10 | 断路器 | 正泰 / 德力西/ 上海人民 |  |  |
| 11 | 普通灯具 | 三雄极光 /欧普 / 雷士 |  |  |
| 12 | PPR给水管 | 台州/公元 新昌/中财 杭州/顺达 |  |  |
| 13 | 沟槽配件 | 潍坊/鼎泰 宁波/埃美柯 济南/玫德 |  |  |
| 14 | UPVC排水管 | 台州/公元 新昌/中财 杭州/顺达 |  |  |
| 15 | 卫生洁具 | 箭牌 九牧王 东鹏 |  |  |
| 16 | 阀门 | 余姚/春江 埃美柯 上海/龙珠 |  |  |
| 17 | 消防器材（消火栓、灭火器） | 温州/东方 缙云/华安 福建/天广 |  |  |
| 18 | 风机、通风部件、通风系统 | 上虞/欧盾 浙江/大丰 浙江/上清 |  |  |
| 19 | 门禁管理系统 | 披克/ 捷顺 /富士 |  |  |
| 20 | 信息发布显示系统 | 方泰 /华泰/ 蓝普 |  |  |
| 21 | 排队叫号系统 | 来邦、亚华、神州视翰 | 现有设备为神州视翰，本次新建设备应无缝纳管于温州中心医院现信息引导及发布系统，并含所有系统对接及改造费用 |  |
| 22 | 综合布线系统 | 一舟、讯高、康普、西蒙 |  |  |
| 23 | 视频监控系统 | 海康威视 /大华 /天地伟业 |  |  |
| 24 | UPS系统 | 爱克赛/ 山特 /华为 |  |  |
| 25 | 计算机网络系统 | H3C/华为/思科 | 现有设备为H3C，本次新建设备应无缝纳管于温州中心医院现网网络运维平台，并含所有系统对接及改造费用 |  |
| 26 | 多媒体会议系统 | 夏普/ 三洋 /日立 |  |  |
| 27 | 背景音响 | CRX / ITC /IED |  |  |